湖泊湿地水鸟栖息地生态修复技术规程

Technical Guidelines for Ecological Restoration of Lake-Wetland Waterbird Habitats

前言

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准的制定依据《中华人民共和国湿地保护法》第十六条“国家标准未作规定的，可以依法制定地方标准并备案”的规定，并参照《河北省湿地保护条例》第十一条关于制定湿地保护修复标准和技术规范的要求。

本标准由河北省湿地生态与保护重点实验室提出，由河北省林业和草原局归口。

本标准起草单位：衡水学院、河北省洪崖山国有林场、河北省地质实验测试中心、河北省水利规划设计研究院有限公司、河北省衡水生态环境监测中心。

本标准起草人：武大勇、陈光照、李峰、孟建卫、耿运生、刘畅、张娜、王磊、边朋沙、周玉涛、石宗琳、张硕、张媚璘、王惠。

目录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本原则	3

5 水鸟栖息地生态环境调查	3

6 水鸟栖息地生态修复技术措施	5

7 维护与管理	7

8 修复效果评估	8

附录 A	10

湖泊湿地水鸟栖息地生态修复技术规程

1 范围

本文件规定了湖泊湿地水鸟栖息地生态修复的术语和定义、基本原则、生态环境调查内容与方法、生态修复设计技术措施、维护与管理以及修复效果评价指标体系等内容。

本文件适用于湖泊湿地水鸟栖息地质量评估及生态修复的规划、设计和运行管理。本文件不适用于因重大自然灾害（如洪水、地震、冰冻、火灾等）引发的突发性湖泊湿地水鸟栖息地破坏的应急修复，亦不适用于以工程防灾为主要目的的应急处置措施。此类情形应依照国家及地方有关应急管理、灾害防御和生态环境应急修复的规定执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB 3838 地表水环境质量标准

GB 50201-2014 防洪标准

GB 50288-2018 灌溉与排水工程设计标准
HJ 710.1 生物多样性观测技术导则陆生维管植物

HJ 710.3 生物多样性观测技术导则陆生哺乳动物
HJ 710.4 生物多样性观测技术导则鸟类

HJ 710.5 生物多样性观测技术导则爬行动物

HJ 710.6 生物多样性观测技术导则两栖动物
HJ 710.7 生物多样性观测技术导则内陆水域鱼类
HJ 710.8 生物多样性观测技术导则淡水底栖大型无脊椎动物

HJ 190 土壤环境监测技术规范
SL 196 水文调查规范
SL 395 地表水资源质量评价技术规程
DB33/T 2504-2022 滨海湿地水鸟栖息地恢复技术规程
DB13/T 5783-2023 湖泊湿地修复评估规范
DB13/T 5587-2022 省级重要湿地和一般湿地监测与评价技术规程
DB13/T 5182-2020 湿地修复工程技术规程

DB13/T 6059-2025 水生生物调查技术规范
DB3711/T 149-2023 湿地植被恢复技术规程
DB23/T 3226-2022 湿地鸟类生物多样性监测技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 湿地 （Wetlands）

具有显著生态功能的自然或者人工的、常见或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过6米的海域，但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。

3.2 湖泊湿地（Lake Wetlands）

天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面且不与海洋相连的湿地区域，分为永久性和季节性湖湿地，包括淡水湖湿地与咸水湖湿地。

3.3 水鸟（Waterbirds）

生态学上主要依赖湿地而生存鸟类的统称，经过长期的进化，在形态和行为上形成了适应湿地生活的特征，可以分为游禽和涉禽两大类。

3.4 游禽（Natatores）

适应于游泳或潜水生活的水鸟，身体羽毛致密、足上多具有蹼，如雁形目、䴙䴘目、鹈形目鹈鹕科、鲣鸟目鸬鹚科、潜鸟目、鸻形目鸥科等水鸟。

3.5 涉禽（Grallatores）

适应于在沼泽或浅水区涉水活动的水鸟，涉禽一般具有颈长、腿长及嘴长的特点，如鹤形目、鸻形目（鸥科、贼鸥科、海雀科除外）、鹳形目、鹈形目鹭科等水鸟。

3.6 栖息地（Habitat）

物理和生物的环境因素的总和，包括光线、湿度、筑巢地点等，所有这些因素一起构成适宜于动物居住的某一特殊场所。它能够提供食物和防御捕食者等条件。

3.7 生态修复（Ecological Restoration）

在充分发挥生态系统自修复功能的基础上，采取工程和非工程措施，促使生态系统修复到较为自然的状态，以保持其生态完整性和可持续性。

4 基本原则

4.1 生态性原则

以生态系统的自我修复功能为基础，辅以适度的人为干预，通过原位修复和自然恢复等方式，提高湿地系统的稳定性与可持续性，增强水鸟的生存和繁殖条件。

4.2 整体性原则

应综合考虑湿地的水文、水质、地形、植被、生物多样性等因素，进行系统性修复，保障生态系统服务功能的整体提升。

4.3 科学性原则

修复方案应基于科学调查和评估结果，合理制定修复目标和技术路径，确保修复措施与当地生态特征、物种需求、水鸟种类相匹配。

4.4 区域适应性原则

充分考虑地方湖泊湿地的自然条件和水鸟物种组成，因地制宜制定修复策略。

4.5 可持续性原则

在修复过程中，应兼顾生态、社会与经济效益，优化长期维护成本，强化社区参与和公众教育，确保修复效果的稳定性和生态系统功能的长期维持。

5 水鸟栖息地生态环境调查

5.1 一般规定

5.1.1 调查内容包括水文特征、基底状况、地形地貌、生物多样性等自然环境要素，同时需调查湖泊湿地沿线城镇经济发展、社会活动等人文因素对栖息地的潜在影响，见附录表A.9。

5.1.2 调查范围应涵盖项目修复区核心区域及其周边缓冲带，评估外围人类活动对栖息地的干扰程度。缓冲带范围可根据湖泊湿地的面积、岸线形态、周边土地利用及水鸟敏感性综合确定。

5.1.3 自然环境调查应选择具有代表性的季节进行，每年春季（3-5月）、夏季（6-8月）、秋季（9-11月）宜各开展一次完整调查，冬季可视情况开展补充调查。

5.1.4 调查方法可采用文献资料查阅、历史数据分析与现场实地调查相结合的方式。

5.1.5 基于现场调查结果，结合生态学原理，应对修复区生态环境现状进行初步分析与综合评价，明确影响因子及生态风险。

5.2 水文调查

5.2.1 调查湖泊湿地的基本地理信息，包括地理位置、所在流域、地形地貌特征、气候条件等。

5.2.2调查水体的年径流量、水位变化、降水与蒸发规律、洪枯期水位分布，以及湖泊与周边水系（水渠、河流、沟塘等）的水文连通性，见附录表A.10。

5.2.3 调查方法可参照SL196执行。

5.3 湖泊湿地生境调查

5.3.1 生境调查应包括湖泊湿地的宏观景观格局、地貌单元组成、底质类型及微地形结构等。

5.3.2 地貌特征应调查湖泊的平面形状、横断面及纵剖面形态特征，以及湖滨带带型结构与演变趋势。

5.3.3 应识别并测量典型地貌单元，如深水区、浅水区、浅滩、泥滩、自然堤坝、封闭小水域、沼泽洼地等，记录其位置、面积、结构与季节性变化规律，见附录表A.11。

5.3.4 底质调查包括湖底沉积物和岸滩土壤的厚度、构成类型、颗粒级配、有机质含量及其水力渗透性等指标，见附录表A.12。样点应在不同水深梯度和典型岸线类型均匀布设，数量应能反映湖泊及周边区域底质差异，具体布设方法可参照HJ 190执行。

5.3.5 调查方法应结合现状资料和现场勘察进行，可辅助通过遥感技术、全球定位系统、地理信息系统等技术获取空间数据进行分析。

5.4 水环境调查

5.4.1 应调查修复区及其上游来水系统的水源构成、水质、水体流动路径、水体交换关系及其受纳水体的类型与主要来源。

5.4.2 水质调查应覆盖常规理化参数及重点污染物，沉积物污染状况亦应同步调查，详见附录表A.13。

5.4.3 水质监测样点布设应覆盖水源入口、湖区典型水域及出水口，兼顾水深和水层差异，同时考虑水动力、污染源分布及生境类型，数量和位置应能反映水质空间差异与变化趋势。

5.4.4 缺乏历史数据的区域应开展系统采样，有历史数据的区域可视数据时效性和代表性决定是否补采。监测方法参照 GB 3838 与 SL 395 执行。

5.5 生物调查

5.5.1 水生生物调查应包括水生维管植物、浮游植物与浮游动物、大型底栖无脊椎动物及鱼类的种类组成、密度、生物量（见附录表A1-5）。调查技术可参考DB13/T 6059-2025等相关标准执行。

5.5.2 湖滨带生物多样性调查应记录鸟类、哺乳类、两栖爬行类关键物种的活动迹象与栖息利用证据（见附录表A.6-8,14），调查方法可参考HJ 710.1、HJ 710.3、HJ 710.4、HJ 710.5、HJ 710.6等相关标准的要求。

5.5.3 调查水鸟种类、数量、分布及季节性变化，重点识别湿地依赖性水鸟。鸟类调查应针对水鸟及湿地依赖性鸟类开展种类组成、数量、分布和栖息利用情况的调查，记录觅食、繁殖和休憩等行为，见附录表A.7。调查应识别修复区内不同功能栖息地，包括觅食区、繁殖区和停歇区，记录各功能区的位置、面积及利用频率，并采集水深、底质类型、植被类型及盖度、食物资源密度等关键参数。针对优势水鸟，如白鹭、野鸭和鹤类，应调查其偏好的水深范围、植被结构、食物密度及对人类活动和捕食威胁的容忍距离，以评估生境适宜性。同时，应通过痕迹监测、红外相机、无人机巡查和访谈调查等手段，识别和记录水鸟面临的人为干扰、天敌威胁以及环境污染等受胁因子及其影响程度。调查方法可参考HJ 710.4。

6 水鸟栖息地生态修复技术措施

6.1一般规定

6.1.1 水鸟栖息地修复应依据科学评估结果和明确的修复目标，优先在现有基础条件较好的生境中开展优化与改造，以低干扰、自然导向的方式恢复生态功能。

6.1.2 当生境基础条件严重退化或缺失时，可构建新生境，但应综合考虑地形地貌、水文过程、基底条件及物种需求，避免与周边环境脱节。

6.1.3 湖泊湿地水鸟栖息地的空间布局应符合国土空间、城镇开发、农业用地及生态保护等各类规划要求。

6.1.4 在具备防洪、灌溉、供水、交通等功能的区域，修复设计应参照GB50201-2014，GB 50288-2018等相关行业标准；无其他功能约束时，应兼顾生态性、安全性、经济性与可维护性，合理确定设计标准。

6.2 基底构建技术

6.2.1 宜选择面积不小于1km²的湿地恢复区域，清理现有土堤或围堰，保持地形平缓递减，具体可参考DB33/T 2504-2022。

6.2.2 恢复湿地与湖泊水文连通，通过原有河道或小型闸门调控季节性水位。

6.2.3 保留靠近陆地的芦苇带，清除开水面或浅滩的密集芦苇及入侵植物，可结合刈割、淹水、曝晒等方法。

6.2.4 在深水与芦苇间挖掘隔离水沟，长期保持水深，增强生境分隔与安全性。

6.3生境优化改造

6.3.1 对现有湿地生境进行评估，保留条件良好的浅滩、浅水、深水及芦苇带，针对水位、植被结构和空间布局进行微调。

6.3.2 调整水位管理，利用闸门或缓冲沟渠实现浅水与浅滩季节性轮换，增强水鸟觅食和繁殖条件。

6.3.3 对密集或退化植被进行间伐或分区修剪，优化植被-开水交错带，提升空间复杂度与可用栖息面积。

6.3.4 对水体连通性不佳的区域，通过小型水沟或涵洞改善水流交换，保持湿地生态功能与水鸟迁徙通道。

6.3.5 结合食物资源和栖息需求，在关键浅水或深水区适当增加浮岛、沉水植物或小型隐蔽结构，提高安全性与生物多样性。

6.4 生境重建技术

6.4.1 浅滩和浅水生境营造技术

在靠近水域的一侧营造浅滩和浅水生境，通过原有河流、沟渠或涵洞引水，并根据水位变化调节浅滩露出和浅水淹没的范围和时间。在区域中部设置相对较高的浅滩，确保在水位波动时不被湖水淹没；在外围开挖水沟并保持长期水淹状态，形成天然的生态隔离屏障。具体可参考DB33/T 2504-2022。

6.4.2 深水生境营造技术

在合适区域深水生境，通过调整地形和水位管理，使水深保持在适宜范围内，并随季节和水文条件略有波动，以满足水鸟觅食和栖息需求；在芦苇或香蒲茂密的区域，开辟若干相对独立的水域，维持适宜水深并长期保持水位稳定，同时形成隐蔽的栖息环境，为不同类型水鸟提供安全的觅食与繁殖场所。具体可参考DB33/T 2504-2022。

6.4.3 植被生境

种植本地挺水、沉水和浮叶植物，构建多层次登岸和水下植被结构，满足多样化鸟类需求；在芦苇或香蒲带内应设置界面分明的植被-开水交错带，提升空间复杂度和生境质量。

6.5 人工结构辅助

人工结构应以提供安全栖息、觅食与休憩场所为主，兼顾不同类型水鸟的生态习性。可在适宜位置设置小型浮岛、木桩平台或隐蔽性栖息设施，以增强水鸟活动多样性；观测平台等科普设施应与隔离带结合布设，减少对水鸟的干扰。

6.6 食物源及营养结构

通过调控水体、水文条件和植被结构，增强底栖动物和浮游生物的生物量，以提供充足食物资源；应重点支持水鸟食物链底层的无脊椎动物和鱼类，保障营养基础，具体可参考DB33/T 2504-2022。

6.7 生境连通与隔离措施

确保湿地内部各生境单元（水体、洲岛、植被带）连通性良好，利于水鸟觅食和个体迁移；在项目边缘构建生态隔离带，如浅水沟、植被缓冲地带等，以减少人畜干扰并防止外来捕食者渗入。

7 维护与管理

7.1 维护

7.1.1 加强湖泊湿地形态、岸（堤）坡和水生生境的日常维护，防止人为破坏、垃圾堆放等不良行为。

7.1.2 修复区域内严禁挖沙、取土、采石、围垦等破坏湖床和水体的活动。

7.1.3 定期检查岸坡稳定性和植被生长情况，发现问题应及时处理，确保安全和生态功能。

7.1.4 水生植物应适时养护，合理修剪或收割，维持水质净化和生态修复效果，避免过度繁殖或堵塞水域。

7.2 综合管理

7.2.1 应根据修复目标制定监测方案，内容包括水质、水位、生境、水鸟等，监测频次建议每季度一次。

7.2.2 工程实施满3年后应进行修复效果评估，内容包括地貌、水环境、生物多样性和人类干扰等，并提出后续管理建议。

7.2.3 建立长期管理机制，明确责任分工，推动多部门协作开展湖泊湿地生态保护与修复。

7.2.4 鼓励社区参与和公众监督，结合科普宣传等方式，提升湿地保护意识和社会参与度。

8 修复效果评估

8.1 一般规定

8.1.1 水鸟栖息地生态修复完成后，应根据修复目标和方案开展效果评估，内容可涵盖水文、湖泊湿地生境、水环境、和生物等方面。

8.1.2 评估可结合修复前与修复后的对比分析，必要时设置对照区，通过多期监测数据判断修复效果的可持续性与稳定性。

8.1.3 评估结果应为修复工程验收、后期管理和补充修复提供依据。

8.2 评估内容

评估内容可包括：

8.2.1水文条件：水位波动、水期维持、水体连通性等是否改善；

8.2.2生境结构：浅水区、浅滩、深水区等生境类型是否合理分布；

8.2.3水环境：常规理化指标、重点污染物及沉积物污染等是否改善；

8.2.4生物多样性：水生生物、底栖动物、鱼类种类与数量是否改善；

8.2.5水鸟活动：水鸟种类、数量、繁殖和栖息行为是否恢复；

8.3 评估方法

8.3.1 水文条件评估可采用遥感影像、生境调查、生物监测、水质检测等多种手段，结合实地踏勘和定点监测，开展综合评估（参见附录表A.15），调查方法可参照SL196执行。

8.3.2 生境结构评估可采用遥感影像（无人机航拍/卫星影像）结合GIS分析，测定浅水区、浅滩、深水区等生境的面积比例与空间分布，对照修复目标或自然参照地判断配置合理性。

8.3.3 水环境的评估方法可参照GB 3838与SL 395。

8.3.4 生物多样性评估可按DB13/T 6059-2025调查水生生物、底栖动物和鱼类的种类组成、密度及生物量，并计算多样性指数与基准值比较。

8.3.5 水鸟活动评估可通过定点、样线或全湖同步调查记录水鸟种类、数量、分布及繁殖栖息行为，对照修复前数据判断恢复程度。可参考HJ 710.4标准执行。

8.4 成果要求

8.4.1 修复效果评估应形成正式报告，内容包括：评估依据、方法、结果分析、存在问题和改进建议。

8.4.2 如修复目标未达标，应提出补救措施和后续优化方案。

附录 A

（规范性）

表 A.1 植物调查数据表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 序号 | 纲 | 目 | 科 | 属 | 种 | 种（拉丁名） | 密度 | 高度 | 盖度 | 生物量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.2 浮游植物调查数据表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 序号 | 浮游植物总量 |  | 各门浮游植物数量[生物量]占总量百分比 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量[万个/L] | 生物量[mg/L] | 蓝藻 | 绿藻 | 黄藻 | 硅藻 | 甲藻 | 隐藻 | 裸藻 | 其他 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.3 浮游动物调查数据表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 序号 | 门 | 纲 | 目 | 科 | 属 | 种 | 种（拉丁名） | 个体数 | 生物量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.4 底栖动物调查数据表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 序号 | 门 | 纲 | 目 | 科 | 属 | 种 | 种（拉丁名） | 个体数 | 生物量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.5鱼类调查数据表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 序号 | 目 | 科 | 属 | 种 | 种（拉丁名） | 个体数 | 捕获量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.6 两栖爬行动物调查数据表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 序号 | 纲 | 目 | 科 | 属 | 种 | 种（拉丁名） | 个体数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 雌 | 雄 | 幼体 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.7 鸟类调查数据表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 序号 | 目 | 科 | 属 | 种 | 物种(拉丁名) | 个体数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 雌 | 雄 | 幼体 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.8哺乳动物调查数据表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 序号 | 目 | 科 | 属 | 种 | 种（拉丁名） | 个体数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 雌 | 雄 | 幼体 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.9 自然与人文环境基本信息调查表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地点名称 |  |  |
| 地理坐标（中心点） |  |  |
| 所在流域 |  |  |
| 调查时间 |  | 春/夏/秋/冬 |
| 天气状况 |  | 晴/阴/雨/雪等 |
| 基底类型 |  | 岩石/淤泥/沙土等 |
| 地貌类型 |  | 平原/丘陵/沼泽/洼地等 |
| 城镇活动情况 |  | 人口密度、工业/农业类型等 |
| 人类干扰类型 |  | 建设、排污、旅游、捕捞等 |
| 潜在生态影响分析 |  | 简要描述 |

表 A.10 水文特征调查表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 项目 | 测量值（单位）/描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水体名称 |  | 湖泊/沟渠等 |
| 年径流量 | m³/年 | 可引用水文站数据 |
| 水位季节变化 | m | 洪水期与枯水期对比 |
| 降水量 | mm | 月/季/年平均值 |
| 蒸发量 | mm | 同上 |
| 洪水期水位 | m |  |
| 枯水期水位 | m |  |
| 水力连通性描述 |  | 与河流、水渠等的连通情况 |
| 水源地保护情况 |  | 有/无保护措施 |
| 饮用/农业用水现状 |  | 取水点、灌溉方式等 |

表 A.11 湖泊湿地生境特征调查表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 地貌单元类型 | 坐标范围 | 面积（㎡） | 结构描述 | 季节变化特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深水区 |  |  |  |  |
| 浅水区 |  |  |  |  |
| 浅滩 |  |  |  |  |
| 泥滩 |  |  |  |  |
| 自然堤坝 |  |  |  |  |
| 封闭水域 |  |  |  |  |
| 沼泽洼地 |  |  |  |  |

表 A.12 底质与沉积物调查表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 调查点编号 | 坐标 | 沉积物厚度（cm） | 粒径分布 | 有机质含量（%） | 渗透性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表 A.13 水环境与水质监测表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 采样点编号 | 1 | 2 | 3 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |
| DO（mg/L） |  |  |  |  |
| TN（mg/L） |  |  |  |  |
| TP（mg/L） |  |  |  |  |
| NH₄⁺（mg/L） |  |  |  |  |
| BOD₅（mg/L） |  |  |  |  |
| COD（mg/L） |  |  |  |  |
| 重金属（类型/浓度） |  |  |  |  |
| POPs |  |  |  |  |

表 A.14 湖滨带及关键物种调查表

调查区域名称：	            调查样点位置：	                 样点编号：

调查日期：	                调查人：	                     天气：

| 样点 编号 | 位置 描述 | 植物群落类型 | 种类数 | 盖度（%） | 生物量（kg/m²） | 关键物种痕迹/数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 鸟类/哺乳类等 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.15 湖泊湿地水鸟栖息地生态修复效果评估表

| 评估项目 | 评估指标 | 评估方法与数据来源 | 评估结果说明 | 是否达标 | 备注/建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文条件 | 水位波动、水期维持、水体连通性等是否改善 | 水文监测数据、遥感影像分析、实地勘察 |  | 是 / 否 |  |
| 生境结构 | 浅水区、浅滩、深水区等生境类型分布是否合理 | 生境调查图、地形图、无人机航拍等 |  | 是 / 否 |  |
| 植被恢复 | 湿地植物种类、覆盖度、生物量等是否提升 | 样地植被监测、遥感影像、生物量采样 |  | 是 / 否 |  |
| 生物多样性 | 水生生物、底栖动物、鱼类种类与数量是否改善 | 样点采样、生物监测报告、比对修复前数据 |  | 是 / 否 |  |
| 水鸟活动 | 水鸟种类、数量、繁殖与栖息行为是否恢复 | 样点或样线观测（参考HJ 710.4）、多期监测记录 |  | 是 / 否 |  |
| 生态功能 | 水质净化、景观功能、生态服务能力等是否增强 | 水质监测（COD、TP等）、功能评估模型、专家打分等 |  | 是 / 否 |  |
| 修复前后对比 | 与修复前监测数据对比分析是否充分，是否设置对照区评估稳定性与可持续性 | 历史监测数据、对照区同步监测结果 |  | 是 / 否 |  |
| 综合评估 | 生境质量评分、生物完整性指数（IBI）等是否应用，评估是否量化、客观 | IBI评分、生境质量指数计算、图表分析等 |  | 是 / 否 |  |
| 存在问题与建议 | 当前修复中存在哪些问题？是否提出补救措施与后续优化建议 | 专家组评议、项目报告分析、评估团队总结 |  |  |  |